Коммерческое предложение

Ремонт поясов фасада по ул.Крыгина дом 40г.Владивосток

Компания « ИП Зверев» рада предложить Вам услуги по ремонту поясов фасада технического этажа (206 м/п) и квартир № 73,138,126,81,182 (45м/п) с целью устранения сквозняков и протеканий воды.

Список услуг 2:

- Демонтаж алюминиевого пояса (срезать);

- Места стыка плиты перекрытия и кирпичной кладки сверху/снизу загерметизировать штукатурно-клеевой смесью  CeresitCt 85,   предварительно заполнить атмосферостойким пеногерметиком;

- Установить XPS 50мм посредством грибов с металлическим стержнем предварительно подрезав верхнюю часть под угол 45 градусов , заполнить неровности и пустоты атмосферостойким пеногерметиком.

- Нанести штукатурный слой CeresitCt85поверх пластиковой армирующей сетки;

- Нанести второй слой штукатурки

- Обработать оштукатуренную поверхность гидрофобизатором

- Окрасить поверхность фасадной атмосферостойкой краской (Premia, BriteProfessional, аналог);

Приведенная стоимость фасада на 1 м/п.                                      2290 руб.

Приведенная стоимость фасада на 251 м/п.                                 574790 руб.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | демонтаж алюминиевого пояса | м/п | 251 | 96.064 | 24106 |  |
| 2 | герметизация стыков плит перекрытия и кирпичной кладки сверху/снизу атмосферостойким пеногерметиком | м/п | 251 | 300 | 75300 |  |
| 3 | герметизация стыков плит перекрытия и кирпичной кладки сверху/снизу однокомпонентным акрилатным герметиком Стиз-А | м/п | 251 | 500 | 125500 |  |
| 4 | монтаж утеплителя xps 50мм | м2 | 75.3 | 900 | 67770 |  |
| 5 | отделка xps штукатурно-клеевой смесью ceresit ct 85 поверх стеклотканевой армировочной сетки в два слоя | м2 | 150.6 | 800 | 120480 |  |
| 6 | обработка оштукатуренной поверхности гидрофобизатором типром У1 | м2 | 150.6 | 200 | 30120 |  |
| 7 | покраска оштукатуренной поверхности в два слоя | м2 | 150.6 | 300 | 45180 |  |
|  | Итого по работам |  |  |  | 488456 |  |
| Материалы, конструкции, изделия |  |  |  |  |  |  |
|  | пена tytan 65 | шт. | 30 | 370 | 11100 |  |
|  | герметик однокомпонентный акрилатный Стиз-А упаковка 7кг | шт. | 6 | 1010 | 6060 |  |
|  | штукатурно-клеевая смесь ceresit ct85 | шт. | 18 | 620 | 11160 |  |
|  | утеплитель xps 50 мм | м2 | 62 | 264.3 | 16386 |  |
|  | дюбель для изоляции 10х90 со стальным стержнем | шт. | 814 | 4.5 | 3663 |  |
|  | Стеклотканевая армировочная сетка 160 г/м | м2 | 70 | 152.7 | 10689 |  |
|  | гидрофобизатор Типром У1 5л упаковка | шт. | 4 | 1709 | 6836 |  |
|  | краска фасадная Premia | литры | 73 | 280 | 20440 |  |
|  | Итого по материалам |  |  |  | 86334 |  |
|  |  |  | Итого работы |  | 488456 | Руб. |
|  |  |  | Итого материалы |  | 86334 | Руб. |
|  |  |  | Итого по смете |  | 574790 | Руб. |

С уважением,

Директор компании

« ИП Зверев »

+7-908-987-90-38