Коммерческое предложение

Ремонт фасада по ул.Крыгина дом 40г.Владивосток

Компания « ИП Зверев» рада предложить Вам услуги по ремонту фасада с целью устранения сквозняков,протеканий воды и промерзания стены в кв. 19 .

Список услуг:

- Демонтаж алюминиевого пояса (срезать);

- Места стыка плиты перекрытия и кирпичной кладки сверху/снизу загерметизировать штукатурно-клеевой смесью  CeresitCt 85,   предварительно заполнить атмосферостойким пеногерметиком;

- Установить XPS 50мм посредством грибов с металлическим стержнем предварительно подрезав верхнюю часть под угол 45 градусов , заполнить неровности и пустоты атмосферостойким пеногерметиком.

- Нанести штукатурный слой CeresitCt85поверх стекловолоконной армирующей сетки;

- Нанести второй слой штукатурки

- Обработать оштукатуренную поверхность гидрофобизатором

- Окрасить поверхность фасадной атмосферостойкой краской (Premia, BriteProfessional, аналог);

Приведенная стоимость фасада на 1 м2.                                      3000 руб.

Приведенная стоимость фасада на 35 м2.                                 105000 руб.

С уважением,

Директор компании

« ИП Зверев »

+7-908-987-90-38